（参考）

「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検表

年　　月　　日

１　塀の所在地　　秋田市

〒　　　－

２　点検実施者　　住　所

氏　名

電　話

３　点検の状況

組積造の塀（レンガ造、石造、コンクリートブロック造）

| ➀塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。 | 高さ ｍ(※) |  |
| --- | --- | --- |
|  | □ 1.2m以下 | □ 1.2m超 |
| ②塀の厚さは十分か 塀の高さの1/10以上の厚さがあるか。 | 厚さ ｍ |  |
|  | □ 十分 | □ 不十分 |
| ③控え壁はあるか 塀の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。 | □ あり | □ なし |
|  | 間 隔 | ｍ(※) |
|  | 突出した長さ | ｃｍ |
| ④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。 | □ あり □ なし |  |
| ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。 | □ あり □ なし |  |

補強コンクリートブロック造の塀

| ➀塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。 | 高さ ｍ(※) |  |
| --- | --- | --- |
|  | □ 2.2m以下 | □ 2.2m超 |
| ②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10cm以上か。(塀の厚さが2.0m越え2.2m以下の場合は15cm以上) | 厚さ ｃｍ |  |
|  | □ 十分 | □ 不十分 |
| ③控え壁はあるか 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。 | □ あり | □ なし |
|  | 間 隔 | ｍ(※) |
|  | 突出した長さ | ｃｍ |
| ④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。 | □ あり □ なし |  |
| ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。 | □ あり □ なし |  |

記入方法

(1) 各項目の点検結果（高さ、厚さ、控え壁については実測値）を記入し、該当する□にレ印を書き入れてください。

※高さおよび控え壁の間隔は、小数点第二位（第三位以下切捨）まで記入すること。